北京师大附中西区操场扩声系统采购项目采购需求

- 项目实施基本信息

- 预算：不超过48万

- 位置：北京市西城区南新华街15号操场

- 时间：根据土建施工进程，进行设备安装及系统调试相关工作，2023年8月28日之前应具备初步验收条件。

- 要求：施工前需与学校签订施工安全协议并对所有施工人员进行安全培训。按现场情况进行设备的调试，保障操场区域外声音达到国家相关标准，不对周围环境产生噪音影响。若遇有噪音投诉，须配合学校做好噪音测量及沟通反馈工作。

- 设备清单及参数

| 序号 | 名称 | 技术描述和基本配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外有源定向音箱 | 1.最大声压级 ≥105dB @ 5m 1.6KHz； #2.指向性角度 ≤水平15°-20db； 3.频率范围 ≥150Hz-20KHz； 4.音频输入接口 不低于XLR卡农口； #5.防护等级 ≥P66； 6.工作温度 ≥-25C-70C； 7.工作湿度 ≥0-93%； 8.额定功率 ≥200W #9.需提供中国计量科学研究院出具的检测报告（测试结果使用1.6kHz声信号作为测试音源,在正前方满足正常听音要求总声级93dB情况下,30°以外区域总声级≤71dB）， 并需提供演示视频证明该功能。 | 6 | 台 |
| 2 | 面阵音箱 | 1.最大声压级 ≥90dB@1m 2.指向性角度<15°（-10dB）； 3.频率范围 ≥300Hz-15kHz； 4.额定功率 ≥30W； 5.输入接口 ≥3.5mm AUX； 6.电源需支持 AC220V； 7.温度范围（环境）不低于 -20°C-55°C； 8.工作湿度 不低于 0-90%； 9.防护等级 不低于IP65 | 1 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 1.≥4路音频光端机； 2.需支持音频光纤延长器； 3.最远距离≥20km； 4.光纤接口需支持单模 FC | 2 | 对 |
| 4 | 音乐播放器 | 1.≤1U标准机柜设计，高度铝合金面板； 2.音频失真度：≤0.1%（1KHz） 3.输出幅度：≥500mV 4.音频输出通道数：≥2组立体声音频输出 5.格式：需兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | #1.不少于18路平衡镀金XLR＋16个6.3mm平衡MIC输入； 2.单声/麦克风输入通道上需具备增益； 3.需支持幻象电源：48V； 4.≥4个平衡式莲花口立体声输入通道； 5.需带MP3播放器； #6.需带参量均衡Baypass启动按键； #7.需内置I/O双轨声卡； 8.需带有HI/Z阻抗切换功能； 9.需带有压限器功能； 10.不低于四路编组功能； 11.附带不低于100种模式数字效果器； 12.需推杆带有防尘网； | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.不少于4路平衡式话简/线路输入，8路平衡式输出； 2.支持不低于8组场景预设功能； 3.需内置数字智能自动混音 4.需内置数字均衡、分频、压限等处理功能 #5.采样频率 ≥96KHZ 6.动态范围 大于114dB 7.需支持幻像供电 48V 8.输入共模抑制 不低于 80dBu⊙＋20dBu，60Hz 9.通道隔离度 ≥100dB 10.频率响应 不低于 20～20kHz（±0．2） 11.总谐波失真（THD＋N） ≤0．02％＠1kHz，＋4dBu #12.需提供该设备主动分布式回声处理、自动降噪控制、主动动态反馈抑制、主动语音防窃听处理等功能的计算机软件著作权登记书。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 1.不少于16路自带滤波器的时序分配器 2.需支持万用插座。1按钮可控制≥2路，上下两路为≥1组，≥16个受控万用插。 3.需支持内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可支持八台设备级联。 4.需带有80A空气开关。 5.需支持3个滤波器6路带滤波。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线手持话筒 | 1、可同时使用通道 每频段不少于40通道； 2、工作带宽：不劣于60MHz； 3、频率间隔：不劣于25 kHz； 4、常态频偏：不劣于±36 kHz(THD：10%)； 5、调制方式：FM 调频； 6、接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择； 7、镜象抑制：不劣于60 dB 正常； 8、天线供电：不劣于12V 直流, 合共160mA； 9、RF功率输出：不劣于高输出：30mW，低输出：10mW； 10、动态范围：≥115dB,A-加权； 11、收音头：动圈式，心型指向性； #12、手持式发射器内部需采用高通滤波器设计，并可转换连接多个可互换式话筒收音头（同品牌），此互换式收音头采用工业螺纹安装，能有低的手持噪声； 13、需设有频率扫描和红外线同步功能，可以更方便设置； 14、当遇到干扰时，在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮，可用于切换到备用频率。 | 4 | 套 |
| 9 | 无线领夹话筒 | 1、可同时使用通道 每频段不少于40通道； 2、工作带宽：不劣于60MHz； 3、频率间隔：不劣于25 kHz； 4、常态频偏：不劣于±36 kHz(THD：10%)； 5、调制方式：FM 调频； 6、接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择； 7、镜象抑制：不劣于60 dB 正常； 8、天线供电：不劣于12V 直流, 合共160mA； 9、RF功率输出：不劣于高输出：30mW，低输出：10mW； 10、配置全指向领夹话筒，频率响应≥ 20-18000Hz， 开路灵敏度≥-62dB(0.79 mV)以1V于1 Pa； 11、需设有频率扫描和红外线同步功能，可以更方便设置； #12、当遇到干扰时，在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮，可用于切换到备用频率。 | 2 | 套 |
| 10 | 天线分配器 | 1、有源UHF分集天线分配系统； 2、宽频带：不劣于470～990 MHz； 3、接口：输入不少于BNC×2，输出不少于BNC×8。 | 2 | 台 |
| 11 | 天线増益器 | 1、带宽 ：不劣于470～990MHz； 2、增益 ：≥+6dB；+12dB； 3、供电 ：12V DC。 | 1 | 对 |
| 12 | 天线 | 1、频率范围：不劣于440～900MHz； 2、增益：≥+6dB； 3、指向性：≥90°椭圆。 | 1 | 对 |
| 13 | 超心形指向 动圈式话筒 | 1.元件动圈式，指向性：超心形指向性； 2.频率响应不劣于60~15,000 Hz； 3.开路灵敏度不劣于-55 dB (1.7 mV) 以 1V 于 1Pa。 | 4 | 只 |
| 14 | 鹅颈话筒（含底座） | 1.心型指向性双鹅颈式电容话筒； 2.频率响应 ≥ 30～20000Hz； 3.开通灵敏度≥-39dB以1V于1Pa； 4.最大输入声压级≥139dB spl； 5.动态范围≥115dB(1KHz)； 6.信噪比 ≤ 70dB(1KHz)； 7.话筒座配置 XLRF 卡农母座,XLRM 卡农公座，开关带LED灯，幻象供电 直流24-48V。 | 2 | 套 |
| 15 | UPS | 1.UPS类型：需支持在线式UPS 2.额定功率：≥2400W 3.电池：不低于铅酸蓄电池 ，电压≥12V ,额定容量≥38AH ,数量≥8台 4.A4电池柜≥1台 5.BVR6 ≥8条 | 1 | 台 |
| 16 | 立式话筒支架 | 不低于立式话筒支架 | 4 | 个 |
| 17 | 坐式话筒支架 | 不低于坐式话筒支架 | 4 | 个 |
| 18 | 话筒线 | 不低于2芯128编织网话筒线 | 200 | 米 |
| 19 | 多模光纤 | 不低于4芯多模光纤 | 200 | 米 |
| 20 | 单模光纤 | 不低于单芯单模光纤 | 300 | 米 |
| 21 | 多模光纤盒 | 不低于4芯光纤盒 | 2 | 套 |
| 22 | 安装辅料 | 需包含音箱安装支架辅料、 线管卡子、胶布、防水音频插、电源线等满足现场使用。 | 1 | 批 |
| 23 | 防水箱 | 需含室外防水箱及配套防水电源插座、防水音频插座等满足现场使用 | 7 | 套 |
| 24 | 镀锌管 | 不低于直径25mm*厚度0.9mm | 400 | 米 |
| 25 | 机柜 | 需根据现场需求提供机柜满足现场使用 | 1 | 台 |
| 26 | 集成费 | 需包含光纤熔接、设备安装、调试等施工费用，满足用户使用需求。 | 1 | 项 |