附件：智慧消防报警系统更新设备采购项目技术需求

- 项目概况

（一）项目概况：在采购人北京师范大学附属中学东校区采购智慧消防报警系统更新升级设备1套。

（二）标准依据：

《中华人民共和国消防法》

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）

《消防联动控制系统》（GB16806-2006)

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2017)

  - 二  、 货物及服务需求一览表

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 920504031001 | 火灾报警系统控制主机拆除 | 1.名称:火灾报警控制器（琴台）拆除 | 台 | 1 |
| 2 | 920504017001 | 重复显示器拆除 | 1.名称:总线直启盘拆除 | 台 | 1 |
| 3 | 920504017002 | 重复显示器拆除 | 1.名称:多线直启盘拆除 | 台 | 1 |
| 4 | 920504021001 | 备用电源及电池主机(柜)拆除 | 1.名称:多线消防电话主机拆除 | 套 | 1 |
| 5 | 920504001001 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感烟探测器拆除 | 只 | 936 |
| 6 | 920504001002 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感温探测器 | 只 | 58 |
| 7 | 920504005001 | 按钮拆除 | 1.名称:手动报警按钮拆除 | 只 | 104 |
| 8 | 920504005002 | 按钮拆除 | 1.名称:消火栓按钮拆除 | 只 | 122 |
| 9 | 920504007001 | 模块拆除 | 1.名称:模块拆除 | 个 | 129 |
| 10 | 920210008001 | 配线拆除 | 1.配线形式:电源线拆除 2.导线型号、材质、规格:NH-BV2.5 | m | 1210 |
| 11 | 920210001001 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:DN20 | m | 560 |
| 12 | 920504014001 | 联动控制器(箱)安装 | 1.名称:火灾报警控制器 2.控制回路:北大青鸟8个回路 | 台 | 1 |
| 13 | 920504020001 | 远程控制器(箱)安装 | 1.名称:总线直启盘 | 台 | 1 |
| 14 | 920504020002 | 远程控制器(箱)安装 | 1.名称:多线直启盘 | 台 | 1 |
| 15 | 920504036001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)安装 | 1.名称:多线消防电话主机 | 台 | 1 |
| 16 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:感烟探测器 | 只 | 936 |
| 17 | 920504002002 | 点型探测器安装 | 1.名称:感温探测器 | 只 | 58 |
| 18 | 920504006001 | 按钮安装 | 1.名称:手动报警按钮 | 只 | 104 |
| 19 | 920504006002 | 按钮安装 | 1.名称:消火栓按钮 | 只 | 122 |
| 20 | 920504008001 | 模块安装 | 1.名称:输出模块 | 个 | 22 |
| 21 | 920504008002 | 模块安装 | 1.名称:输入模块 | 个 | 16 |
| 22 | 920504008003 | 模块安装 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 91 |
| 23 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 1210 |
| 24 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他:刷防火涂料 | m | 560 |
| 25 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:配管支架架制作 2.其他:具体做法详见图纸 | kg | 39.2 |
| 26 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 269.8 |
| 27 | 920210003002 | 工作组服务器 技术服务对接 | CPU: Intel Xeon 5218R * 2 20C40T 2.1~4.0GHz / RAM:128GB /SSD:3.84TB或4TB NVMe SSD *2 /支持RAID 5/NIC: 4*1Gbps+ 2*10Gbps SFP+ | 套 | 1 |
| 28 | 920210003002 | 网管终端硬件（含显示器）技术服务对接 | 1) CPU：Intel i9 12th 2) 内存：64G； 3) 硬盘：2T NVMe SSD PCIE 4.0； 4) 显卡：RTX 3080ti； 5) 显示器：27寸显示器，2k*2； 6) 网卡：1000M以太网卡； 7) 其它：键盘鼠标。 8) 系统：Windows 10专业版以上操作系统。 | 套 | 1 |
| 29 | 920210003002 | 便携式维护终端 技术服务对接 | 1) CPU：Intel i7 12th； 2) 内存：16G； 3) 硬盘：1T。 | 套 | 1 |
| 30 | 920210003002 | 移动终端硬件 技术服务对接 | 1) CPU：骁龙8； 2) 屏幕分辨率：FHD+； 3) 屏幕刷新率：120Hz； 4) 机身内存：256GB； 5) 操作系统：Android。 | 套 | 1 |
| 31 | 920210003002 92 | 交换机 | 1) 上行端口速率：千兆； 2) 下行端口速率：千兆； | 套 | 1 |
|  |  |  | 3) 端口数量：24个千兆电口，4个千兆光口； |  |  |
|  |  |  | 4) 端口供电功能：POE供电； |  |  |
|  |  |  | 5) 类型：19英寸（标准机架）。 |  |  |

三、智慧消防升级配套设备

| 智慧消防升级配套设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 软件功能要求： |  |  |
| 1 | 系统管理 | 智慧消防综合管理平台的基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、安保区域管理、设备管理、图上监控、事件联动等功能。 |
| 2 | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、大华设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、图片监控、电视墙等功能。 |
| 3 | 消控工作台 | 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 1、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能 2、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选 3、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患 4、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选 |
| 4 | 火灾报警监测 | 支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、独立式烟感、气体灭火控制器等设备的接入，实现设备报警、故障和监测值的接收、独立式烟感的远程消音复位的操作、气体灭火控制器的远程启动放气的操作。 |
| 5 | 可燃气体监测 | 支持NB燃气、433燃气、LORA燃气、可燃气体控制器等设备接入，主要接入设备型号为：可燃气体探测器、二代可燃气体控制器。 |
| 6 | 电气火灾监测 | 支持接入用电主机、智慧空开，支持阈值的配置和下发，实现电压、温度、电流的阈值配置，监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据，并支持远程开闸合闸的操作控制； |
| 7 | 消防水系统监测 | 支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，接入协议包含防国标扩展协议、NB协议，实现阈值的远程配置，接收消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测。 |
| 8 | 消防单位信息管理 | 消防单位信息管理，主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块，实现对单位基本信息进行管理和归档，便于上级管理单位对下级管理的单位进行消防力量的。并提供单位档案，以单位为入口，查看各个单位的基础信息、报警信息、隐患信息、安全评分信息等。 |
| 9 | 防火巡查 | 防火巡查，管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过手机APP通过NFC、二维码的方式，在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 |
| 10 | 防火检查 | 消防值班值守，为消控室的管理员，提供排班管理、值班值守和消控室查岗的功能。 |
| 11 | 消防值班值守 | 消防值班值守，为消控室的管理员，提供排班管理、值班值守和消控室查岗的功能。 |
| 12 | 消防台账 | 消防台账，对规范管理、消控室值班、消防设备的台账进行汇总，并支持按各类维度进行汇总和导出，便于消防数据台账的导出。 |
| 13 | 单位安全评估 | 【按模块授权】单位安全分析评估，通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。对单位安全定期输出分析报告。 |
| 14 | 单位一张图 | 单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 |
| 15 | 消防网管 | 消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 |
| 16 | 三维消防点位建模与配置 | 对于消防点位与关键设备等进行详细对照建模。 |

- 报价要求：

询价申请人应对全部服务内容进行服务费用报价，服务费报价包含设备安装费、人工费、税费、设备调试费等一切费用。